附件1：设备详细技术参数要求

- 球磨罐

设备工作原理：球磨罐依托筒体旋转带动内部研磨球与物料，其中的物料与研磨球在摩擦力和离心力的作用下，贴在罐体内壁上与罐体一起回转。当研磨球升到一定高度后，由于重力作用，研磨球发生自由泻落或抛落现象，从而对物料进行冲击挤压和研磨，物料逐渐被粉碎和混合。可通过控制转速与研磨时间调节出料细度，罐体密闭作业，防止粉尘外泄。

- 核心用途

用于干粉生产球磨工艺的产品生产使用，用于旧罐更换，满足批量连续生产及质量稳定性要求。

- 主要技术参数

| 项目 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 不锈钢球磨机 | 台 | 冷却型 |
| 球磨罐容积 | L | 400L |
| 磨罐转速 | rpm | 0-60rpm |
| 磨料细度 | 目 | 300目以上 |
| 外形尺寸 | mm | 约2042mm×1294mm×1945mm |
| 电源 | AC380V | 50Hz 7.5Kw 三相四线制 |
| 不锈钢研磨球 | 公斤 | Φ20-Φ40165公斤 |

- 性能要求

- 温度要求：设备运行时，罐内物料不超过30℃

- 有效容积：400L

- 装料量：有效装载容积50%～70%（标准工艺装载量）

- 研磨细度：300目以上，出料均匀、无明显粗颗粒

- 筒体转速：可调速变频控制(转速、时间)，满足不同物料硬度、研磨时长需求

- 主电机功率：适配400L罐体负载，变频调速电机

- 传动方式：皮带平稳传动，运行噪音低、震动小

- 工作批次：支持连续多批次生产，长时间运行无过热、无异常抖动

- 设备材质：整体304材质，罐口螺丝不掉屑、不易折

- 其他需求 ：电源控制系统与设备分开安装，需厂家根据现场提供动力线及控制线，具体现场对接，7寸触摸屏控制。定时运行：按照生产工艺设定不同工艺路线和工作时间、运行转速来设定运参数，当运行时间到达设定时间后，系统此时会自动停机。罐口会停在适合操作的上方。

- 环境与安装要求

- 适配车间380V、50Hz工业用电。

- 设备运行震动小、噪音低，不影响周边洁净设备及环境监测

- 整体结构占地合理，适配现有球磨工位摆放，无需土建改造

- 适应洁净车间温湿度环境，可频繁清洁、擦拭、消毒

- 风险控制要求

- 密闭结构杜绝粉尘扩散、交叉污染风险

- 变频可控、定时停机保证工艺稳定性，降低批次质量偏差风险

- 结构易清洁，规避残留物、混料、追溯失效风险

- 随机交付资料（纸质+电子版）

- 设备合格证、出厂检测报告

- 内衬材质说明书、材质无毒无污染证明

- 设备总装图、电气原理图、维护手册

- 标准操作规程、维护保养规程

- 易损件清单及原厂配件参数

- 售后与服务

- 整机质保≥12个月（自验收合格之日起）

- 供方安排工程师视频指导安装、调试，保证设备正常运行。

- 终身优惠供应原厂配件，出现质量问题，在接到电话后2小时内做出响应，如需派人处理，24小时内到达需方现场

- 验收标准

- 外观、材质、尺寸符合要求

- 空载、带料试运行连续8小时无异常抖动、异响、漏粉

- 物料研磨细度均匀，批次差异小，满足生产工艺质量要求

- 清洁后腔体无物料残留，满足GMP检查要求

- 交付资料完整齐全，操作人员可独立上岗操作与日常维护

- 粉碎机

设备工作原理：粉碎机由电机带动活动齿盘高速旋转，与固定齿盘配合，通过冲击、剪切、摩擦将脆性物料粉碎。合格细粉穿过筛网排出，粗料继续研磨，配套负压除尘系统密闭集粉，可更换筛网调节粉碎粒度。

- 核心用途

用于干燥固体原料的干法粉碎细化，将大颗粒物料加工至工艺所需粒度，为后续混匀、分装工序提供合格粉体物料。

- 主要技术参数

| 项目 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 粉碎细度 | 目 | 60-120 |
| 产量 | Kg/h | 20-300 |
| 外形尺寸 | mm | 约1200×700×1700 |

- 性能要求

- 温度要求：设备主机带水冷降温

- 除尘系统：粉碎机除尘系统，内置除尘滤袋，可将生产过程中产生的粉碎过滤并且收集

- 粉碎系统：动静齿盘高速撞击+剪切+摩擦复合粉碎原理，齿盘耐磨强度高，长期使用不易变形

- 筛网配置：标配60目筛网2套，筛网拆装无需专用工具

- 密封配置：轴端采用四氟耐磨密封套，杜绝轴缝漏粉

- 操作设计：顶部敞口进料，底部密闭出料，快开卡扣结构，腔体拆解、清洁、换筛便捷

- 材质要求

| 序号 | 部件名称 | 材质及规格 | 产地或品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 进料斗 | 304不锈钢，用于物料的缓存及匀速进料。 | —— |
|  | 粉碎腔体 | 304不锈钢材质、机腔浇铸冲压拼焊 | —— |
|  | 外壳门 | 304不锈钢材质、冲压拼焊 | —— |
|  | 筛圈 | 304不锈钢材质、精铸 | —— |
|  | 筛网 | 304不锈钢材质，冲孔制作，网孔根据实际生产需求配备 | —— |
|  | 整机外包 | 304不锈钢材质，板厚1.5mm | —— |
|  | 六角刀 | 304不锈钢材质、精铸机加工 | —— |
|  | 边刀 | 304不锈钢材质、精铸机加工 | —— |
|  | 定齿盘 | 304不锈钢材质、精铸机加工 | —— |
|  | 动齿盘 | 304不锈钢材质、精铸机加工 | —— |
|  | 除尘箱 | 304不锈钢材质，板厚1.5mm | —— |
|  | 除尘滤袋 | 棉质 | —— |
|  | 收料袋 | 棉质 | —— |
|  | 电控箱 | 304不锈钢材质 | —— |
|  | 互感器 | / | 德力西或同等性能 |
|  | 电流表 | / | 德力西或同等性能 |
|  | 启动器 | / | 正泰或同等性能 |
|  | 粉碎主电机 | 5.5KW | 大中或同等性能 |
|  | 引风机 | 0.75KW | 大中或同等性能 |

- 环境与安装要求

    - 适配车间现有380V、50Hz工业电源，预留标准接线端口

    - 配电箱外接，防止物料吸潮导致电器元件损坏

    - 运行噪音≤80分贝，震动幅度小，不影响周边设备稳定运行

    - 安装占地尺寸适配车间原有设备摆放工位，无需改造

- 风险控制要求

- 设备运行无粉尘外泄，规避环境粉尘超标和物料交叉污染

- 电气保护功能可靠，杜绝电机过载起火、机械夹手安全隐患

- 运行稳定性强，降低突发停机造成的生产批次延误风险

- 随机交付资料（纸质+电子版）

- 设备出厂合格证、整机检测报告

- 304不锈钢材质质保书、光谱检测报告

- 设备总装图、易损件图纸、电气原理图

- 标准操作规程（SOP）、维护保养规程、设备使用说明书、相关验证文件

- 易损件清单（齿盘、密封件、筛网、布袋等）

- 售后与服务

- 整机质保≥12个月（自验收合格之日起）

- 供方安排工程师上门安装、调试、现场操作培训直到操作人员熟练为止

- 终身优惠供应原厂配件，出现质量问题，在接到电话后2小时内做出响应，如需派人处理，24小时内到达需方现场

- 验收标准

- 外观、材质、尺寸符合要求

- 空载、带料试运行连续8小时无异常抖动、异响、漏粉

- 出料粒度均匀，达到合同约定目数范围

- 清洁后腔体无物料残留，满足GMP检查要求

- 交付资料完整齐全，操作人员可独立上岗操作与日常维护

- 风冷式电磁感应封口机

设备工作原理：人工将瓶子放置分瓶轮1的传送带上，由分瓶轮1将瓶子拉开间距，通过封口机完成封口，封口后拨瓶杆将瓶子放倒后，由分瓶轮2推动瓶子至下一道工序。（见设计图）

- 冷却方式：风冷式

工作电压/频率：AC220V/50Hz
外型尺寸：需自行到现场核实
最大生产能力：150-200瓶/分左右

- 风冷系统功能需求

- 冷却对象：电磁感应头（封口作业中产生高温的感应线圈及功率模块），适用于各类单片，或双片式铝箔垫片，采用模块化集成电路板，国际知名品牌元器件。

- 冷却方式：风冷散热
运行模式：与主机联动，设备运行时同步启动；设备停机后延时关闭（延时3-5分钟，确保余热散尽）

- 性能要求

- 风量要求：满足感应头在满负荷（150-200瓶/分）连续运行时的散热需求

- 散热效率：确保感应头工作温度稳定在允许范围内，具备温度自动监测与报警功能

- 噪音控制：风扇运行噪音≤75dB（A）

- 稳定性：适应长时间连续作业，风扇寿命满足工业级标准

- 结构与安装要求

- 安装位置：集成于感应头内部或紧邻感应头布置

- 风扇类型：高速工业散热风扇

- 可调节性：感应头整体高度可调，风冷系统需随感应头同步升降

- 控制与保护要求

- 联动控制：与主机控制系统联动，自动启停

- 温度监测：实时监测感应头温度，超温自动报警

- 过载保护：风扇电机具备过载保护功能

- 故障报警：风扇故障或散热异常时，声光报警并提示停机

- 状态指示：面板显示风扇运行状态及温度信息

- 材质与合规要求

主体材质：不锈钢（与设备主体一致，符合GMP标准）
防护等级：防潮、防腐、防尘、防电磁干扰

- 配置清单

高速风扇冷却系统 1套（含风扇、风道、过滤网）
温度监测装置 1套（含传感器、温控模块）
声光报警系统 1套（集成于主机报警系统）

- 服务要求

安装调试：厂家现场安装，调试合格后交付

质保期：1年（自验收合格之日起）
备件支持：风扇等易耗品备有库存，保障及时维修
技术支持：7×24小时热线+远程支持+现场服务

设计图如下：