浴室改造需求书

项目性质：办公区局部装修改造
改造范围：浴室区域

- 拆除及改造、新增区域工作

- 1、现有位置门及门框拆除，门框需要扩大，拆除彩钢板0.5*2.1m，全包门框，彩钢板包边。

- 2、办公室1位置：（1）拆除男浴室棚顶、地面，面积为15.19㎡(2)棚顶更换为白色铝扣板材质，尺寸为300mm*300mm,4mm厚度，不低于如广隆铝业、奥普吊顶、奥斯特吊顶同等品牌（3）地面蓝色自流平，面积15.19㎡（4）男浴室四面墙全部破除瓷砖44.8㎡，其中一面墙面有一侧漏水，需破除修复漏水点，重新刮腻子，粉刷成白色，要求墙面刷界面剂，局部找平，贴网格袋，满刮两遍耐水腻子，刷立邦美得利涂料两遍(5)与生产部走廊一侧相连接位置开口装门，尺寸0.9m*2.1m，要求内侧彩钢板密封，与现有车间门及门口一样颜色，将原生产部办公室0.9m*2.1m位置门移位至此处 (6)新增棚顶1处送风口，尺寸为400mm*400mm，由夹层现有车间送风管路采用铁皮风道连接下来，连接长度为3m；(7)新增5口插座6处，品牌为飞利浦，网线口1处，电话线1处，规格为86的镀锌管暗线处理，电线为电线品牌为昆仑或者小猫2.5mm铜芯线；（8）新增4处办公区灯，尺寸30cm×60cm  LED灯，品牌飞利浦或雷士

- 3、 办公室2位置：（1）拆除两侧彩钢板面积为11.76㎡（2）地面及过道区域8.39㎡蓝色自流平;(3)棚顶及两侧墙面喷漆22.15㎡；（4）新增办公室1与2连接处1处透明玻璃门，尺寸为0.86m*2.1m，厂家需现场再次核实，品牌不低于圣劳伦斯同等品牌；（5）新增1处办公室进口位置单开门，尺寸为0.9m*2.1m，玻璃门材质；（6）新增1个烟感；（7）新增5孔插座3处，网线口1处，电话线1处，插座及电线、镀锌管使用要求同办公室1；（8）新增一处回风，尺寸为400mm*400mm；（9）粉刷玻璃门一侧墙面6.72㎡，重新刮腻子，粉刷成白色，刷墙要求同办公室1。

- 4、通往浴室走廊：（1）拆除门及门框，面积1.4m*2.8m（2）四面墙及棚顶喷漆，面积为73.5㎡，材料为氟碳金属水性漆 （3）所有位置踢脚线重新更换新的，共计40 m左右(4)地面及过道区域铺设蓝色自流平，面积15.65㎡

- 5、女浴室改造：（1）破除四周瓷砖，面积47.04㎡.重新贴砖；（2）拆除女浴室棚顶、地面，面积为17.39㎡（3）棚顶更换为白色铝扣板材质，尺寸为300mm*300mm,4mm厚度  品牌同办公室1材质；（4）地面铺设地砖，为防滑地砖，尺寸400mm*400mm，不低于同等品牌如蒙大丽莎；（5）将女浴室分解为男、女两个淋浴室，10cm青钢龙骨水泥板隔墙，两侧贴砖贴砖面积20.72㎡；女更衣间与男更衣间间用12mm烤漆钢化玻璃隔离，顶部加装方钢固定；其中男浴室面积9.99㎡左右，男浴室开一个门口，尺寸0.8m*2.1m，2.0mm厚方管加固门洞口，贴砖包边，不需加门，加支架和门帘；更衣间为2.96㎡左右；女浴室面积为7.4㎡左右，加支架和门帘，女更衣间为3.44㎡左右，（6）新增男/女更衣室2道门，开门方向参照图纸，尺寸为0.68m*2.1m，铝合金门，防潮、防霉，女更衣室内门后加装一根80cm挂杆，加帘子；（7）新增女浴室1处排风口，尺寸为400mm*400mm;（8）男浴室根据图纸铺设6个淋浴，女浴室根据图纸铺设4个淋浴，每个淋浴间距不低于1m,，原有拆下8个喷淋头继续使用，剩余2个施工方提供，甲方指定品牌（9）男女淋浴区各新增1处400mm×400mm LED格栅防爆灯,品牌为飞利浦或雷士（10）男女更衣室加装1组不锈钢架子，四层，80cm*38cm*120cm，各1组6-8个联排挂钩，安装位置甲乙方协商位置，乙方安装。（11）浴室改造防水为雨虹牌，地面刷两遍防水，墙面四周高度1.8米，包括挂钢丝网，墙面找平，水泥拉毛。排水为PPR管，上水改造为伟新品牌，品牌为日丰或联硕包括管件。

- 6、三药现有办公室：（1）拆除三药生产办公室门及彩钢板，面积1.2m*2.1m，新增一道1.2m*2.1m门，保证密封严格，与车间现有门及门框颜色一致，踢脚线密封处理（2）拆除现有地面pvc.铺设地面27.85㎡。

- 9、新增更换彩钢板，位置三层云测办公室顶板1块，面积2.75*0.85 ㎡，三药生产部一层烘干室棚顶，面积3.2m*3.7m㎡，尺寸需厂家现场核对。

- 10、新装大厅安全出口1处，去除封闭门处安全出口1处；

- 11、办公厅大门过门石更换，材质黑色花岗石，尺寸为：172cm*30cm

- 数量汇总

- 需拆除：瓷砖面积142.42㎡、彩钢板面积19.25㎡、PVC地面面积27.85㎡，顶部面积32.58㎡，共计拆除面积：204.1㎡。

- 墙壁贴砖面积：67.76㎡(颜色甲方指定)

- 地面贴砖面积：17.39㎡(防滑材质，颜色甲方指定)

- 铝扣板顶棚面积：32.58㎡

- 地面自流平面积：67.08㎡（蓝色环氧树脂自流平自流平3mm,要求耐磨耐腐蚀）

- 墙面喷漆面积：95.65㎡

- 新增彩钢板，见第9项目，厂家现场核实

- 垃圾清运情况以实际装车数为主，采用1041货车运输为主。

- 附件及说明

- 所有改造位置参照下图附件，涉及尺寸问题，甲方非专业人员，测量尺寸存在与实际偏离情况，故需要厂家现场核实，最终以厂家测量尺寸为主，上述项目完工后需要施工方提供最终电子版CAD改造图及纸质版图纸，用于甲方存档。